Додаток  3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015  44110000-4 Конструкційні матеріали (Мати мінераловатні)

Вимоги до предмету закупівлі:

| № | Найменування товару | Технічні характеристики | Од. виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мати мінераловатні прошивні ММПБ-75-П РС СС 1 2400х1000х70 | - Тип: ММПБ - Форма поставки матеріалу: Рулон - Марка: М75; - Розмір: 2400х1000х70 (мм); - Матеріал обкладки: Склосітка - Вологість, по масі %: не більше 1 - Вид мінеральної вати: Базальтова вата - Вид основної сировини: Неорганічне - Клас матеріалу по теплопровідності: Низька - Теплопровідність, при температурі: - 298±5К не більше 0,038; - 398±5К не більше 0,058; - 573±5К не більше 0,095; - Стисливість під навантаженням 2000 Па, %: не більше 50 - Вміст органічних речовин, за масою %: не більше 2 - Розривне навантаження, Н: не менше 80 - Пружність, %: не менше 70 - Призначення: Теплоізоляція трубопроводів та обладнання | м3 | 50 |

Допускається толеранс ±10%  об’єму поставки.

Місце поставки товару: м. Суми, вул. Харківська, п/в12.

Строк поставки товару: протягом 10-ти календарних днів з дати попередньої оплати в розмірі 50% вартості Товару.

Умови оплати: попередня оплата в розмірі 50% вартості Товару,  решта 50% протягом 10-ти календарних днів з дати поставки Товару.

Умови поставки: DDP, м. Суми, вул. Харківська, п/в12 (склад «ПОКУПЦЯ»), протягом 10-ти календарних  днів з  дати здійснення «ПОКУПЦЕМ» попередньої оплати в розмірі 50% вартості Товару(партії Товару).

Будь-яке посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в даній тендерній документації застосовується із виразом «або еквівалент».

Інші вимоги

Товар повинен відповідати замовленню, державним стандартам, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та технічної документації чинної в Україні.

Всі технічні, кількісні та якісні характеристики повинні бути підтвердженими відповідними документами. Якість Товару повинна підтверджуватись чинними сертифікатами (паспортами іншими подібними документами) відповідності/якості  виробника  або іншими документами  відповідно до чинного законодавства України, які надаються Учасником у складі пропозиції та Переможцем закупівлі під час постачання товару.

Товар є новим та не був у використанні, терміни та умови його зберігання не порушені. Полотно рулонного матеріалу не має тріщин, дірок, розривів та складок.

Товар повинен відповідає всім необхідним вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки, не завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.