Затверджено:

Технічний директор

ТОВ “Київський БКК”

__________ Цюник В.К

« __ »___________2024 року

- ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на проведення тендеру, щодо об’єкту : «Заміна вікон будівлі кондитерського цеху, виробничого відділення , 2 поверху , зі сторони вул. Жуля Верна (колишня Ромена Ролана) , за адресою : вулиця Дмитра Чижевського (колишня Петра Чаадаєва), 7А в місті Києві .

1. Технічні характеристики будівлі:

- розміри: 63,6м*36м*24м(Д-Ш-В), чотири поверхи;

- конструктивна схема каркасна

- стіни зовнішні: начіпні керамзитобетонні стінові панелі, цегляна кладка;

- вікна: металопластикові;

- зовнішнє опорядження: штукатурка, фарбування водними сумішами;

2. Характеристика віконних блоків на заміну існуючим.

- віконний блок з металопластикового профілю 70, колір білий,

- склопакет двокамерний енергозберігаючий з ,  сонцезахисним покриттям тільки зі сторони

вул. Жуля Верна , з опором теплопередачі не менше 0.45 м2*К/Вт , згідно ДБН В.2.-31:2021 ;

- фурнітура якісна;

- на відкидні частини вікон – антімоскитні сітки;

- підвіконня глянцеве , шириною 200мм, ПВХ, колір – білий ;

3. Вікна металопластикові, що підлягають заміні :

2 поверх

, зі сторони вул. Жуля Верна

- ВК1- 3000х1800- трьох стулкове, одна з них, посередині, поворотне-відкидне – 10 шт;

- ВК2 -1700 х1800- двух стулкове, поворотне - відкідне - 2 шт ;

- ВК3 – 2790х1800 - трьох стулкове, одна з них, посередині, поворотне-відкидне – 4 шт;

Орієнтовна загальна площа вікон по другом поверху, що підлягають заміні -85,59 м2.

4. Перелік робіт:

- демонтаж віконних відливів і підвіконників                                                              – 44,56 м п ;

- демонтаж  віконних блоків з відбиванням штукатурки в укосах                              – 85,59 м2 ;

- заповнення віконних прорізів готовими блоками з металопластику

герметизацією швів монтажною піною:                                                                       - 85,59 м2.

- влаштування віконних відливів                                                                                      -44,56 м п ;

- установка підвіконників                                                                                                  - 44,56 м п ;

- перенесення демонтованих вікон та будівельного сміття , в місце ,

яке визначить замовник                                                                                                    - 85,59 м2 ;

- підйом вікон для монтажу                                                                                              - 85,59  м2 ;

- прибирання місця роботи від будівельного сміття

5. Додаткові роботи:

5.1. Герметизацію віконних блоків здійснювати за допомогою монтажної піни , стійкої до ультрафіолетових  промінів .

5. Додаткові вимоги:

5.1. Усі об’єми і перелік робіт необхідно уточнити після огляду об’єкту виконання робіт.

5.2. Виконавець має мати відповідні Дозволи на виконання робіт, в тому числі «на висоті».

5.3. Інформація щодо ціни тендерної пропозиції надається в електронному вигляді в форматі інформаційного блока даних , кошториса.

5.4. Час та можливість виконання монтажних робіт погоджувати з керівником виробництва .

5.5 Потрібно виконати монтажні роботи за 7-10 календарних дні .

Термін виконання робіт: ___________________________ 2024р.

Термін проведення тендеру: ___________________________ 2024р.

Інженер виконроб	                                                                                             Є. Я. Шлапак

тел.: +38 0679364840

Погоджено:

Т.в.о.нач.Управління розвитку виробничих потужностей                                      М.П.Юрок

тел.: +38 050 446 23 62