Затверджено:

Директор технічний

ТОВ “Київський БКК”

_____________ Цюник В.К.

_____________ 2024 року

- Технічне завдання

щодо облаштування санпропускника (санітарного шлюзу) пічного відділення

цеху №1 ТОВ “Київський БКК”

Обладнання санпропускника має відповідати наступним вимогам:

1.Призначення:

- -санпропускник (санітарний шлюз) – комплекс обладнання та пристроїв, встановлених у перехідній зоні або перехідному приміщенні між виробництвом та іншими приміщеннями, для забезпечення контролю входу у виробничу зону і виходу з неї;

- -обмеження проходу персоналу в зону виробництва, доки не будуть проведені дії із дезінфекції рук та підошви взуття;

- 2.Характеристики приміщення:

-довжина, м – 8,89;

-ширина, м – 2,125;

-площа, м – 18,89;

-висота, м – 3,01;

-висота до підвіконня, м – 1,28;

-кількість працівників пічного відділення на зміні, чол. – від 60;

-загальна кількість працівників пічного відділення, чол. – від 120;

3.Умови навколишнього середовища у приміщенні:

- -температура повітря по сезонам:

- →літній - 24-34°С;

- →зимовий -18-24°С;

- -вологість  повітря – 45-65%;

- 4.Завдання:

-провести технічне обстеження приміщення для санпропускника пічного відділення;

-розробити проект санпропускника пічного відділення для визначення необхідної кількості обладнання санпропускника;

-виконавець обов’язково повинен провести огляд приміщення, уточнити та узгодити місця установки обладнання, узгодити місця і напрямок монтажу всіх складових елементів санпропускника;

-виконати монтаж обладнання санпропускника;

-провести пуско-налагоджувальні роботи.

- 5.Технічні характеристики, які повинне забезпечувати обладнання:

-орієнтовні розміри (Ш*Д) станції гігієни, м – 1,7*1,55;

-підключення (живлення), В/Гц – 220/50 із заземленням;

-клас захисту – IP65;

6.Вимоги до конструкції і функціональних можливостей обладнання ( станції гіієни):

-наявні функції:

→забезпечення системою безперервного і безперешкодного пропуску персоналу у випадках аварійних ситуацій або необхідності термінового залишення приміщення цеху;

→автоматична подача засобу для дезінфекції;

→автоматичне блокування турнікета (у випадках ухилу від дезінфекції рук);

→ механічне очищення підошви взуття при виході з виробничого цеху: може бути окремий пристрій/ станція) або решітка/ килимок;

-комплектація станції гігієни:

→модуль дезінфекції кистей рук;

→столик/ поличка для речей для зручного виконання дезінфекції рук;

→стаціонарний бачок для дезінфікуючого засобу;

→стаціонарний бачок для використаного засобу для дезінфекції;

→герметичні фотоелементи;

→індикатори циклу дезінфекції;

→керуючий контролер процесу роботи станції;

→дезінфікуючий прохід;

→турнікет, з можливістю обертання в одну або дві сторони (розблокування за допомогою фотоелемента у випадках безперешкодної екстренної евакуації);

→обмежувальний поручень;

-турнікет (для  виходу із виробничого цеху) з автоматичним блокуванням на вхід;

-наявність усих необхідних запобіжних засобів (систему захисту);

-конструкція обладнання повинна бути зручна для очищення, санітарно-гігієнічної обробки і експлуатації;

-матеріали з якої виготовляється обладнання:

1)деталі, які контактують з агресивним середовищем – сталь нержавіюча харчова (AISI304);

2)каркас, зовнішні захисні панелі – сталь нержавіюча харчова (AISI304);

3) інші деталі, вузли і конструкції – конструкційна сталь і інші конструкційні матеріали.

- 7. Додаткові вимоги:

- -постачальник має надавати гарантію на обладнання;

- -обладнання повинно мати висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікати якості і відповідності;

- -разом з обладнанням повинна надходити вся супутня документація (паспорт, інструкції з обслуговування і експлуатації, електросхеми і ін. необхідна документація, яка є визначальною при обслуговуванні даного обладнання на виробництві);

*Конструкцію необхідно узгодити додатково із замовником.

8. Критерії вибору:

-якість обладнання;

-ціна і термін постачання обладнання;

-наявність сервісного персоналу у постачальника/виробника і основних витратних матеріалів на складі;

-досвід постачання подібного обладнання відомим харчовим компаніям;

-можливість продемонструвати обладнання в роботі на своєму виробництві, чи на виробничих потужностях іншого клієнта;

- 9. Додаткова інформація:

- -більш детально ознайомитися з умовами тендера і подати комерційну пропозицію можна через тендерний комітет, або за контактами:

- →додаткова контактна особа: Кондратенко Станіслав;

- →телефон: 0504907554;

- →E-mail: s.kondratenko@bkk-kyiv.com;

Термін проведення тендеру: ___._______.2024р.

Розроблено:

Інженер-конструктор 1-ої кат.							Гнилоквас В.П.

тел.: 067-478-14-08

Погоджено:

Т.в.о.Нач. управління розвитку виробничих потужностей				Юрок М.П.

тел.: 050-446-23-62

Начальник цеху									Ігнатенко І.І.

Начальник упр. енергетичного менеджменту					Чебаненко А.С.

Начальник упр. експлуатації  вир. потужностей					Вільховий А.В.

Головний технолог								Козачок І.М.

Начальник лабараторії								Коваленко О.А.

Заст. директора з виробничих питань						Гвоздецький О.В.

Менеджер системи якості							Денисенко Л.М.

тел.: 095-271-91-05